АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИПИЦЫНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО  РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016г.  № 35

с. Шипицыно

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории

Шипицынского сельсовета Чистоозерного района

Новосибирской области  на 2016-2019 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003              № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований», администрация Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области  на 2016-2019 годы (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вестник МО Шипицынского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Шипицынского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                       Н.В.Измайлова

Приложение 1

к постановлению администрации

Шипицынского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 30.06.2016г  № 35

Генеральная  схема  очистки территории Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области                                                            на 2016-2019 годы

1.Область применения

Генеральная схема очистки территории  Шипицынского сельсовета  на 2016-2019 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах Шипицынского сельсовета.

2.Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

3.Общие сведения о Шипицынском сельсовете

и природно-климатические условия

Шипицынский сельсовет расположен в юго-восточной части Чистоозерного района, в состав которого он входит. В состав образования входит один  населенный пункт: с.Шипицыно.

Административный центр находится в с.Шипицыно, который расположен в центральной части сельсовета, в 33 км к северо-западу от районного центра - р.п. Чистоозерное, и в 500 км от столицы Новосибирской области - г. Новосибирска .

Связь с районным центром – р.п. Чистоозерное, осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук (учетный номер К-01); с г. Новосибирском – по автомобильной дороге 967 км а/д «Байкал» - Купино - Карасук (К-01).

Кроме того, по территории сельсовета проходит железнодорожная ветвь Транссибирской магистрали «Татарская - Карасук».

На западе земли сельсовета граничат с МО Барабо-Юдинский сельсовет, на северо-западе с МО Журавский сельсовет,  на северо-востоке с МО Прибрежный сельсовет, на востоке – с Купинским районом (рисунок 1).

Общая площадь Шипицынского сельсовета составляет 21707,4 га. Протяженность границ муниципального образования составляет 75 км. Протяженность территории сельсовета с севера на юг составляет 20 км, с запада на восток – 15 км.

Экономико-географическое положение поселения можно рассматривать как выгодное.

Преимуществом сельсовета является наличие на его территории (двухпутной) железнодорожной ветки Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги с железнодорожной грузовой станцией Шипицыно. Протяженность ж/д путей в границах сельсовета составляет: 2,2 км.

С помощью железной дороги осуществляется сообщение с такими крупными станциями, как Новосибирск, Томск, Омск и другими.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения  «М-51 – Купино-Карасук».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся в муниципальной собственности – 8,8 км, в том числе с твердым покрытием – 3,6 км. Плотность автомобильных дорог – 0,04 км/кв.км.

Транспортная и социально-экономическая связность территории поселения в основном обеспечивается:

-          размещением поселения вдоль транспортных коридоров районного значения;

-          достаточно высоким уровнем доступности основных коммуникаций и инженерных сетей;

-          значительной длительностью истории освоения территории.

Среди недостатков экономико-географического положения поселения можно отметить:

- низкий уровень развития индустриальных типов производства.

- низкую транспортную доступность периферийных населенных пунктов

Хозяйственно-экономическая сфера поселения представлена предприятиями торговли и сельскохозяйственным коллективом.

3.1. Климат

Климатические условия сельсовета определяются его расположением в природной зоне степи, для которой характерно нарастание засушливости. Удаленность территории сельсовета от морей и океанов обуславливает наличие континентальности климата.

Для климата характерны различные колебания среднемесячных и абсолютных температур воздуха.

Для территории сельсовета характерна яркая выраженность 4-х сезонов с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким летом и краткими переходными периодами - весной и осенью.

Зимние периоды достаточно морозные, продолжительные и малоснежные. Температуры в январе в среднем достигают -17…-19 градусов. Сильные ветра, сопровождающие большую часть периода, вызывают значительные снежные метели, в отдельных случаях бураны. Снежный покров уверенно формируется в первой половине ноября. Высота снежного покрова достигает 25 см, максимальная глубина промерзания грунтов – 2 м, расчетная – 2,4 м.

Весна с неустойчивой и в большей мере пасмурной погодой приходит в конце марта. Снег полностью сходит к середине апреля.

Лето жаркое и в отдельных периодах засушливое. Температуры в июле месяце в среднем составляют +21…+22 градуса. Ограниченное количество атмосферных осадков нередко приводит к образованию пыльных бурь. По данным прогноза погоды основная масса кратковременных дождей и гроз приходится на июль месяц. Осень сухая и относительно теплая, первые признаки надвигающейся зимы проявляются в середине октября, в это же время возможны первые значительные заморозки. Среднегодовая норма осадков составляет 330 мм, в мае – июне выпадает 62-70 мм, в августе – сентябре – 68-75 мм. Для большей части сельсовета в период вегетации создаются трудные условия обеспечения растений водой. Коэффициент увлажнения в большинстве лет менее 1,0. Поэтому необходимы работы по накоплению влаги в почве. В сельсовете необходимо проводить орошение. В дальнейшем прогнозируется иссушение климата.

Заморозки начинаются на западе в первой половине второй декады сентября. Холодный период длится 178 дней. Сумма отрицательных температур составляет 2327ºС.

3.2. Численность населения Шипицынского сельсовета

По состоянию на начало 2016 г. численность населения сельсовета составляет 673 человек. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается, вследствии оттока трудоспособного населения из-за дефицита рабочих мест и низкой заработной платы, а также низкой рождаемостью.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области.

Уровень социально-экономического развития и соответственно уровень жизни населения определяют специфику сложившегося типа воспроизводства населения. В настоящее время территория Шипицынского сельсовета характеризуется суженным типом воспроизводства населения (низкими или отрицательными значениями естественного прироста). В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста.

По национальному составу на территории сельсовета проживают представители нескольких национальностей, из них наиболее многочисленные это – русские. Доля остальных национальностей (казахи, немцы) – незначительна.

Исходные данные по благоустройству территорий

| № пп | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (факт) | 2019 (прогноз) |
| 1 | С. Шипицыно | 673 | 635 |

Обеспеченность объектами инфраструктуры

| Наименование объектов |  | количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП |  | 1 |  |
| Библиотеки |  | 1 |  |
| Школы |  | 1 |  |
| Дет. сад |  | 1 |  |
| Административные учреждения |  | 1 |  |
| КДЦ |  | 1 |  |
| Почтовые отделения связи |  | 1 |  |

3.3.Состав и структура земельного фонда поселения

Территория Шипицынского сельсовета составляет 21635,65 га.

В земельном фонде поселения преобладают земли: сельскохозяйственного назначения 17909 га , водного фонда 2783 га, лесного фонда 376 га, земли населенных пунктов 133 га.

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития многоукладного сельского хозяйства.

## 3.4 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура поселения, сеть автомобильных дорог, дает возможность организовать доставку грузов. Перевозку грузов осуществляют частные предприниматели.

Обслуживание сети автодорог федерального и регионального значения осуществляет специализированное предприятие – ОАО «Новосибирскавтодор».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся в муниципальной собственности – 8,8 км, в том числе с твердым покрытием – 3,6 км. Плотность автомобильных дорог – 0,04 км/кв.км.

Ведется обслуживание дорог – грейдерование, очистка от снега, нарезка кюветов.

Главной стратегической проблемой в транспортном обеспечении является строительство новых дорог и увеличение доли дорог с твердым покрытием.

В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Низкий технический уровень существующих дорог в поселении способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.

3.5. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения Шипицынского сельсовета являются подземные воды, водозабор из которых осуществляется водозаборными скважинами. Обслуживает водозаборы и водопроводные сети ООО «ЖЭК».  На территории сельсовета находятся три скважины и водонапорная башня. Характеристика  существующих водозаборных узлов приведена в таблице .

Водозаборные сооружения  МО  Шипицынский сельсовет

| №п/п | Наименов. объектов, № скважины | Местоположение | Марка насоса | Водоотбор фактическ. м3/сут | Производительность, м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Скважина 3 (вокзал) | с. Шипицыно | ЭВЦ 6-10-110 | 160,0 | 6,0 | 1970 | законсервирована |
| 2 | Скважина №01034 | с. Шипицыно | ЭВЦ 6-10-110 | неисправна | 10,0 | 1971 | законсервирована |
| 3 | Скважина № 12-376А | с. Шипицыно | ЭВЦ 6-10-110 | 80,0 | 10,0 | 1986 | действующая |

В настоящее время водоснабжение села осуществляется от водозаборных скважин по кольцевой схеме.   Имеются две водонапорные башни, требующие реконструкции.

В селе Шипицыно действует централизованная система водоснабжения, протяженность сетей 9800 метров. Центральным водоснабжением обеспечены: школа, детский сад, дом культуры, почта, 199 жилых домов, ООО «СБА».

Качество питьевой воды, отпущенной потребителю, также зависит от материалов элементов системы водопровода. Большинство трубопроводов выполнены из стали и имеют высокий процент износа, в воду попадают продукты коррозии, что негативно отражается на качестве воды.

Существующая система водоснабжения села не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

В 2015 году согласно проекту модернизации существующего водопровода, была произведена реконструкция водопроводной сети в                       с. Шипицыно Чистоозерного района Новосибирской области протяженностью 2765 м.п.

В с. Шипицыно действует выгребная система канализации с вывозом нечистот специализированным автотранспортом на свалку.  В частном секторе в основном выгребы и выносные уборные. Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией бытовых сточных вод.

4.Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Поселение расположено в экологически чистой зоне.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, количество которого на территории поселения увеличивается, а также наносит вред окружающей среде и печное отопление.

На водонапорных скважинах отсутствуют установки обеззараживания воды: бактерицидные, хлораторные, установки обезжелезивания или умягчения воды. Отсутствуют отстойники в системах водопровода.

На территории поселения имеются специально отведенные места для временного хранения ТБО, которые оборудованы информационными знаками, отходы буртуются. Но вокруг поселения иногда наблюдаются несанкционированные свалки. По берегам озера « Школьное» можно наблюдать разбросанный мусор, который оставляют после себя отдыхающие, рыбаки. Не высокое социальное сознание населения создает угрозу и природе, и здоровью самих отдыхающих.

5.Система утилизации твердых бытовых отходов.                              Санитарная очистка территорий.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки) должен производиться в контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Схема сбора и вывоза твердых отходов на территории

Шипицынского сельсовета

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории Шипицынского сельсовета в соответствии с действующим законодательством должен осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1 м.куб/чел. в 2016 году и 1,03 м.куб/чел. в 2019 году. Нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговли и культурно-бытовых учреждений определяются в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденными 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Объемы образующихся отходов ТБО  на территории                              Шипицынского сельсовета

| Населенный пункт |  | Численность населения Всего, чел. |  | Количество образующихся отходов, м3/год |  | Средняя периодичность вывоза ТБО |  | Необходимость контейнеров (объёмом 0,8 м3) |  | Общий объем отходов ТБО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шипицыно |  | 673 |  | 693 |  | 1 раз в неделю |  | 5 |  | 693 |  |
| ИТОГО |  | 673 |  | 693 |  | 1 раз в неделю |  | 5 |  | 693 |  |

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

	удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам

	все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки

	вывоз ТБО должен осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места утилизации.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины, собираются специализированной организацией по договорам либо населением самостоятельно.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией по договорам с обслуживающей организацией либо самостоятельно.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся населением самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

4. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозится собственниками или арендаторами земельных участков два раза в год (весна, осень) на поля и огороды и используется как органическое удобрение.

5. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак от котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТБО.

6. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТБО;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- установка мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

-озеленение и благоустройство территорий производственных предприятий и территорий объектов теплоснабжения.

Площадки для временного хранения ТБО

| № пп | Наименование объекта размещения | Площадь, га | Мощность объекта, тыс. тонн | Фактическое заполнение, тыс. тонн (% заполнения) | Расстояние до ближайшего населенного пункта (км) | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО | 0,5 | 5 | 3 (60%) | 0,5 | нет | нет | нетоксичные |
| 2. | Площадка для временного хранения ТБО | 0,3 | 3 | 2(66%) | 0,5 | нет | нет | нетоксичные |

Справочно:

В плане на 2016-2019 гг. приобретение 5 контейнеров объемом 0,8м3

6.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

На территории Шипицынского сельсовета канализационной сети нет, поэтому сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке на договорной основе.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

7. Ликвидация несанкционированных свалок

Ликвидация несанкционированных свалок будет осуществляться по мере их образования и обнаружения.

Экологическая обстановка в Шипицынском сельсовете  в настоящее время относительно благополучная и стабильная. Небольшое повышение радиоактивного фона дает проходящая по территории поселения  железная дорога.

Реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Шипицынского сельсовета, в частности приобретение достаточного количества контейнеров позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

8.Финансирование мероприятий по санитарной очистке                  территории Шипицынского сельсовета

Ежегодно в бюджете Шипицынского сельсовета предусматривается финансирование  на благоустройство и санитарную очистку территории Шипицынского сельсовета.

Ответственность за организацию системы сбора и вывоза ТБО от населения возлагается на администрацию   Шипицынского сельсовета.